# Tabela de Endereçamento VLSM - Aula Prática

| Nome da Sub-rede | Hosts Reais | Tamanho Total | Endereço de Rede | CIDR | Máscara Decimal | IP do Roteador | Faixa de IPs | End. Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHIMOIO | 600 | 1022 | 10.0.0.0 | /22 | 255.255.252.0 | 10.0.0.1 – 10.0.3.254 |  | 10.0.3.255 |
| MAPUTO | 120 | 126 | 10.0.4.0 | /25 | 255.255.255.128 | 10.0.4.1 – 10.0.4.126 |  | 10.0.4.127 |
| LICHINGA | 50 | 62 | 10.0.4.128 | /26 | 255.255.255.192 | 10.0.4.129 – 10.0.4.190 |  | 10.0.4.191 |
| QUELIMANE | 14 | 14 | 10.0.4.192 | /28 | 255.255.255.240 | 10.0.4.193 – 10.0.4.206 |  | 10.0.4.207 |
| MAPUTO-CHIMOIO | 2 | 2 | 10.0.4.208 | /30 | 255.255.255.252 | 10.0.4.209 – 10.0.4.210 |  | 10.0.4.211 |
| MAPUTO-LICHINGA | 2 | 2 | 10.0.4.212 | /30 | 255.255.255.252 | 10.0.4.213 – 10.0.4.214 |  | 10.0.4.215 |
| MAPUTO-QUELIMANE | 2 | 2 | 10.0.4.216 | /30 | 255.255.255.252 | 10.0.4.217 – 10.0.4.218 |  | 10.0.4.219 |